TEORIE:

- Nivel logic = este un termen asociat valorilor binare, ce constituie incadrearea unei variabile continue intr-o variabila discreta binara prin introducerea unor limite de definire.

- Nivelele logice depind de tehnologia de fabricatie in care sunt implementate structurile logice semiconductoare.

- Familii de circuite logice:

Curs 2 pt exercitii!!!!

- Comutatie

- Porti logice:

Poartă logică NOT, denumită și buffer inversor sau simplu inversor, are ieșirea 0 logic

(LOW) când intrarea este 1 logic (High), așadar complementează/inversează semnalul de

intrare;

➢ Poartă logică AND generează la ieșire 1 logic, dacă ambele variabilele de intrare A și B

au valoarea 1 logic, respectiv 0 logic la ieșire când cel puțin o variabilă de intrare are

valoarea 0;

➢ Operația logică AND se reprezintă fie cu • sau simbolul^;

➢ Poartă logică NAND generează la ieșire 0 logic, dacă ambele variabilele de intrare A și B

au valoarea 1 logic, respectiv 1 logic la ieșire pentru restul combinațiilor de variabile

logice aplicate la intrări;

➢ Poartă logică OR generează la ieșire 1 logic, dacă cel puțin una dintre variabilele de

intrare A sau B are valoarea 1 logic, respectiv 0 logic la ieșire când ambele variabilă de

intrare au valoarea 0;

➢ Operația logică OR se reprezintă fie cu + sau simbolul v;

➢ Poartă logică NOR generează la ieșire 1 logic, dacă ambele variabilele de intrare (A , B)

au valoarea 0 logic, respectiv 0 logic la ieșire pentru restul combinațiilor de variabile la

intrare;

➢ Poartă logică XOR (exclusiv OR) generează la ieșire 1 logic, dacă variabilele de intrare (A,

B) nu coincid, respectiv 0 logic la ieșire când variabilele de intrare coincid;

➢ Operația logică XOR se reprezintă cu simbolul ⊕ ;

➢ Poartă logică XNOR (exclusiv NOR) generează la ieșire 1 logic, dacă variabilele de intrare

(A, B) nu coincid, respectiv 0 logic la ieșire când variabilele de intrare coincid;

➢ Operația logică XOR se reprezintă cu simbolul ⊙ ;

Porțile logice de bază (NOT, AND, OR) asigură implementarea tuturor funcțiilor de

comutare Booleană și a circuitelor combinaționale, așadar ele alcătuiesc un set complet

de porți logice universale;

- Tipuri de etaje finale porti/circuite logice:

???

- CLC-uri:

EXERCITII: